表格说明1：

标题编号：表3.2.1

名称：脚手架的安全等级

表格位置：位于《03_基本规定.pdf》的第3.2.1条之后。

表格内容：该表根据脚手架种类、搭设高度及荷载标准值，将脚手架划分为Ⅰ级和Ⅱ级两个安全等级。具体划分条件如下：

（1）安全等级为Ⅱ级的情况（满足任一条件）：

落地作业脚手架：搭设高度 ≤ 40 m；悬挑脚手架：搭设高度 ≤ 20 m；满堂支撑脚手架（作业）：搭设高度 ≤ 16 m；支撑脚手架：搭设高度 ≤ 8 m，且荷载标准值满足 ≤ 15 kN/m² 或 ≤ 20 kN/m 或 ≤ 7 kN/点。

（2）安全等级为Ⅰ级的情况（满足任一条件）：

落地作业脚手架：搭设高度 > 40 m；悬挑脚手架：搭设高度 > 20 m；满堂支撑脚手架（作业）：搭设高度 > 16 m；支撑脚手架：搭设高度 > 8 m，或荷载标准值 > 15 kN/m² 或 > 20 kN/m 或 > 7 kN/点。

附加说明：支撑脚手架若搭设高度、荷载中任一项不满足安全等级Ⅱ级的条件，则安全等级应划为Ⅰ级；附着式升降脚手架的安全等级均为Ⅰ级；竹、木脚手架在现行行业标准规定的限值内搭设时，安全等级均为Ⅱ级

表格说明2：

标题编号：表3.2.3

名称：脚手架结构重要性系数 γ₀

表格位置：位于《03_基本规定.pdf》的第3.2.3条之后。

表格内容：该表给出了在承载能力极限状态设计下，不同安全等级对应的结构重要性系数 γ₀ 的取值。安全等级为Ⅰ级时：γ₀ = 1.1；安全等级为Ⅱ级时：γ₀ = 1.0