表格说明1：

标题编号：表5.1.5-1

名称：作业脚手架施工荷载标准值

表格位置：位于《05_荷载.pdf》的第5.1.5条第1款之后。

表格内容：该表列出了四种作业脚手架用途对应的施工荷载标准值，单位 kN/m²：

（1）砌筑工程作业为3.0；

（2）其他主体结构工程作业为2.0；

（3）装饰装修作业为2.0；

（4）防护作业为1.0。

注：料梯施工荷载标准值按其水平投影面积计算，取值不应低于 2.0 kN/m²。

表格说明2：

标题编号：表5.1.5-2

名称：支撑脚手架施工荷载标准值

表格位置：位于《05_荷载.pdf》的第5.1.5条第3款之后。

表格内容：该表按不同类别给出了支撑脚手架的施工荷载标准值，单位 kN/m²：

（1）混凝土结构模板支撑脚手架：一般情况为2.0，有水平泵管设置为4.0；

（2）钢结构安装支撑脚手架：轻钢结构、轻钢空间网架结构为2.0，普通钢结构为3.0，重型钢结构为3.5；

（3）其他类别脚手架均大于等于2.0

表格说明3：

标题编号：表5.1.7

名称：脚手架风荷载体型系数us

表格位置：位于《05_荷载.pdf》的第5.1.7条之后。

表格内容：该表按脚手架类型及背靠建筑物状况给出了风荷载体型系数 μₛ 的取值：

（1）全封闭作业脚手架（背靠全封闭墙）：us= 1.0Φ；全封闭作业脚手架（背靠敞开、框架和开洞墙）：us = 1.3Φ

（2）敞开式支撑脚手架：μₛ = ustw

注：脚手架挡风系数Φ= 1.2 × Aₙ / Aw（Aₙ 为迎风面挡风面积，Aw 为迎风面面积）；当采用密目安全网全封闭时，取 Φ = 0.8，us最大值取 1.0；ustw为多榀桁架整体风荷载体型系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 规定计算。

表格说明4

标题编号：表5.2.2-1

名称：作业脚手架荷载的基本组合

表格位置：位于《05_荷载.pdf》的第5.2.2条第1款之后。

表格内容：该表规定了作业脚手架在不同计算项目下应采用的荷载基本组合：

（1）水平杆强度、附着式升降脚手架的水平支承桁架及固定吊拉杆强度、悬挑脚手架悬挑支承结构强度及稳定承载力：组合为“永久荷载 + 施工荷载”；

（2）立杆稳定承载力、附着式升降脚手架竖向主框架及附墙支座强度及稳定承载力：组合为“永久荷载 + 施工荷载 + ψw·风荷载”（ψw 为风荷载组合值系数。）；

（3）连墙件强度及稳定承载力：组合为“风荷载 + N₀”（N₀ 为连墙件约束作业脚手架平面外变形所产生的轴向力设计值）；

（4）立杆地基承载力：组合为“永久荷载 + 施工荷载”。

表格说明5

标题编号：表5.2.2-2

名称：支撑脚手架荷载的基本组合

表格位置：位于《05_荷载.pdf》的第5.2.2条第2款之后。

表格内容：该表规定了支撑脚手架在不同计算项目下应采用的荷载基本组合（表中的“+”仅表示各项荷载参与组合，而不表示代数相加。）：

（1）水平杆强度（包括连接强度）：若由永久荷载控制：永久荷载+ψc·施工荷载及其他可变荷载；若由可变荷载控制：永久荷载+施工荷载+ψc·其他可变荷载；（ψc 为施工荷载、其他可变荷载组合值系数。）

（2）立杆稳定承载力：若由永久荷载控制：永久荷载+ψc·施工荷载及其他可变荷载+ψw·风荷载；若由可变荷载控制：永久荷载+施工荷载+ψc·其他可变荷载+ψw·风荷载；（室内或无风环境下不组合风荷载。）

（3）支撑脚手架倾覆：永久荷载+施工荷载及其他可变荷载+风荷载（抗倾覆荷载组合计算不计入可变荷载。）

（4）立杆地基承载力：永久荷载+施工荷载及其他可变荷载+风荷载

表格说明 6

标题编号：表5.2.3-1

名称：作业脚手架荷载的标准组合（正常使用极限状态）

表格位置：位于《05_荷载.pdf》的第5.2.3条第1款之后。

表格内容：该表规定了作业脚手架在正常使用极限状态下的荷载标准组合：水平杆挠度、悬挑脚手架水平型钢悬挑梁挠度：组合为“永久荷载”。

表格说明 7

标题编号：表5.2.3-2

名称：支撑脚手架荷载的标准组合（正常使用极限状态）

表格位置：位于《05_荷载.pdf》的第5.2.3条第2款之后。

表格内容：该表规定了支撑脚手架在正常使用极限状态下的荷载标准组合：水平杆挠度：组合为“永久荷载”，也适用于支撑脚手架顶部水平杆承重时的挠度计算。