图像说明1：

标题编号：图6.2.15

名称：风荷载作用示意

图像位置：位于《06_设计.pdf》的第6.2.15条之后。

图像内容描述：该示意图展示了风荷载作用于支撑脚手架上的情况。图中通常包括以下要素：支撑脚手架的侧面视图，标注架体高度H和横向宽度B；风荷载方向（水平向）；作用于架体上的分布风线荷载 qwk；作用于作业层竖向封闭栏杆（或模板）上的集中水平力 Fwk；倾覆力矩的计算简图，通常以脚手架底部某一侧为倾覆原点；

该图用于辅助理解公式（6.2.15-1）至（6.2.15-3）中风荷载产生的倾覆力矩计算。

图像说明2：

标题编号：图6.2.16

名称：风荷载作用下立杆附加轴向力分布示意

图像位置：位于《06_设计.pdf》的第6.2.16条之后。

图像内容描述：该示意图展示了在风荷载作用下，支撑脚手架计算单元内各立杆附加轴向力的分布规律。图中通常包括：脚手架横向剖面的立杆布置，标注立杆编号及跨数 n；风荷载方向；各立杆附加轴向力呈线性分布，背风侧立杆受拉（或压力减小），迎风侧立杆受压（或压力增大）；标注最大附加轴向力 Nwk 出现在迎风侧的第一根立杆；

该图用于辅助理解公式（6.2.16）中附加轴向力按线性分布的假定及最大值的计算。