表格说明1：

标题编号：表6.1.7-1

名称：脚手架立杆与水平杆连接节点的承载力设计值

表格位置：位于《06_设计.pdf》的第6.1.7条第1款之后。

表格内容：该表规定了不同节点类型下立杆与水平杆连接节点的各项承载力设计值。表中数据是基于 φ48mm×3.5mm 钢管和标准节点连接件经试验确定的。具体内容如下：

（1）扣件节点：转动刚度为30 kN·m/rad，水平向抗拉（压）为8 kN，竖向抗压与抗滑移，单扣件为8 kN，双扣件为12 kN；

（2）碗扣节点：转动刚度为20 kN·m/rad，水平向抗拉（压）为30 kN，竖向抗压为25 kN；

（3）盘扣节点：转动刚度为20 kN·m/rad，水平向抗拉（压）为30 kN，竖向抗压为40 kN；

（4）其他节点各项承载力设计值应根据试验确定。

表格说明2：

标题编号：表6.1.7-2

名称：脚手架立杆与立杆连接节点的承载力设计值

表格位置：位于《06_设计.pdf》的第6.1.7条第2款之后。

表格内容：该表按节点连接形式和受力形式给出了立杆与立杆连接节点的承载力设计值：

（1）承插式连接：压强为立杆抗压强度相同，压稳为大于 1.5 倍立杆稳定承载力设计值；拉力为15 kN；（承插式连接锁销宜采用 φ10 以上钢筋。）

（2）对接扣件连接：压强与压稳均为大于 1.5 倍立杆稳定承载力设计值，拉力为4 kN。

表格说明3：

标题编号：表6.1.11

名称：荷载分项系数

表格位置：位于《06_设计.pdf》的第6.1.11条之后。

表格内容：该表按脚手架种类、验算项目及荷载组合情况，规定永久荷载分项系数γG 和可变荷载分项系数γQ的取值：

（1）作业脚手架：强度、稳定承载力与地基承载力—γG= 1.2，γQ = 1.4；挠度—γG= 1.2，γQ=0；

（2）支撑脚手架：强度、稳定承载力：若是由可变荷载控制的组合：γG= 1.2，γQ = 1.4，若是由永久荷载控制的组合：γG= 1.35，γQ = 1.4；地基承载力：γG= 1.35，γQ = 1.4；挠度：γG= 1.0，γQ =0；有利倾覆：γG= 0.9，γQ =0，不利倾覆：γG= 1.35，γQ =1.4。

表格说明4：

标题编号：表6.2.6

名称：作业脚手架立杆由风荷载产生的弯矩折减系数

表格位置：位于《06_设计.pdf》的第6.2.6条之后。

表格内容：该表针对不同脚手架类型和连墙件步距，给出了立杆由风荷载产生的弯矩折减系数 ξ₁ 的取值：

（1）连墙件步距为二步距时：扣件式：0.6，碗扣式：0.6，盘扣式：0.6，门式：0.3；

（2）连墙件步距为三步距时：扣件式：0.4，碗扣式：0.4，盘扣式：0.4，门式：0.2。

表格说明5：

标题编号：表6.2.13

名称：支撑脚手架可不计算由风荷载产生的立杆附加轴向力条件

表格位置：位于《06_设计.pdf》的第6.2.13条之后。

表格内容：该表列出了在同时满足基本风压值、架体高宽比、作业层上竖向封闭栏杆（模板）高度三项条件时，可不计算由风荷载产生的立杆附加轴向力。共7种条件组合：

| 序号 | 基本风压w₀（kN/m²） | 架体高宽比（H/B） | 竖向封闭栏杆高度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤ 0.2 | ≤ 2.5 | ≤ 1.2 |
| 2 | ≤ 0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 1.2 |
| 3 | ≤ 0.4 | ≤ 1.7 | ≤ 1.2 |
| 4 | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 |
| 5 | ≤ 0.6 | ≤ 1.3 | ≤ 1.2 |
| 6 | ≤ 0.7 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 |
| 7 | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 |
| 8 | 按构造要求设置了连墙件或采取了其他抗倾覆措施 |  |  |