图像说明1：

标题编号：图8.2.4

名称：作业脚手架竖向斜撑杆布置示意

图像位置：位于《08_构造要求.pdf》的第8.2.4条第2款之后。

图像内容描述：该示意图展示了作业脚手架采用竖向斜撑杆替代剪刀撑时的布置方式。图中标注了以下构件：1—立杆2—水平杆3—斜撑杆4—交叉拉杆

通常显示相邻两跨内斜撑杆呈八字形对称布置，从底部延伸至顶部，与立杆和水平杆连接。该图用于辅助理解条文中的构造要求。

图像说明:2：

标题编号：图8.3.5-1

名称：竖向斜撑杆布置示意（一）

图像位置：位于《08_构造要求.pdf》的第8.3.5条第1款之后。

图像内容描述：该示意图展示了支撑脚手架中竖向斜撑杆的一种布置形式。图中标注：1—立杆2—水平杆3—斜撑杆；斜撑杆沿竖向连续布置，从架体底部至顶部，在相邻立杆间呈一定倾角设置。

该图用于说明竖向斜撑杆可沿纵向、横向每隔2跨在相邻立杆间从底至顶连续设置。

图像说明3：

标题编号：图8.3.5-2

名称：竖向斜撑杆布置示意（二）

图像位置：位于《08_构造要求.pdf》的第8.3.5条第1款之后。

图像内容描述：该示意图展示了支撑脚手架中竖向斜撑杆的另一种布置形式，采用八字形对称布置。图中标注：1—立杆2—斜撑杆3—水平杆；斜撑杆在竖向每隔两步距设置一道，且相邻两组斜撑杆呈八字形对称布置。

该图用于辅助理解竖向斜撑杆的间断布置方式。

图像说明 4：

标题编号：图8.3.5-3

名称：竖向塔形桁架、水平斜撑杆布置示意

图像位置：位于《08_构造要求.pdf》的第8.3.5条第2款之后，同时第8.3.7条也引用此图。

图像内容描述：该示意图展示了支撑脚手架在荷载较大时（大于30 kN/m²）采用的塔形桁架矩阵式布置。图中标注：1—立杆2—水平杆3—竖向塔形桁架（在平面内形成井筒式或格构式加强结构）4—水平斜撑杆（在水平面内设置，增强整体性）

该图用于说明塔形桁架的水平截面形状及布局可根据荷载选择，同时也可用于理解水平斜撑杆的布置（第8.3.7条中替代水平剪刀撑）。