表格说明1：

标题编号：表4.2.4-1

名称：作业脚手架施工荷载标准值

表格位置：位于《04_设计.pdf》的第4.2.4条第1款之后

表格内容：该表列出了四种作业脚手架用途对应的施工荷载标准值。

脚手架用于砌筑工程作业时，荷载标准值为3.0 kN/m²；用于其他主体结构工程作业时为2.0 kN/m²；装饰装修作业时为2.0 kN/m²；防护为1.0 kN/m²。

表格说明2：

标题编号：表4.2.4-2

名称：支撑脚手架施工荷载标准值

表格位置：位于《04_设计.pdf》的第4.2.4条第3款之后。

表格内容：该表按不同类别给出了支撑脚手架的施工荷载标准值。

（1）混凝土结构模板支撑脚手架：一般情况：2.5 kN/m²；有水平泵管设置：4.0 kN/m²；（2）钢结构安装支撑脚手架：轻钢结构及轻钢空间网架结构：2.0 kN/m²；普通钢结构：3.0 kN/m²；重型钢结构：3.5 kN/m²。

表格说明3：

标题编号：表4.3.5

名称：脚手架受弯构件容许挠度

表格位置：《04_设计.pdf》的第4.3.5条之后。

表格内容：该表规定了不同构件类别的容许挠度值（单位 mm）。

脚手板、水平杆件：取 l/150 与 10 中的较小值；作业脚手架悬挑受弯杆件：l/400；模板支撑脚手架受弯杆件：l/400。

注：l 为受弯构件的计算跨度，对悬挑构件为悬伸长度的 2 倍。