表格说明1：

标题编号：表4.1.1

名称：楼板模板自重标准值（kN/m²）

表格位置：位于《04_荷载及变形值的规定》的第4.1.1条第1款之后。

表格内容：该表给出了木模板和定型组合钢模板在不同构件类型下的自重标准值：

（1）平板的模板及小梁：木模板为0.30 kN/m²，钢模板 0.50 kN/m²

（2）楼板模板（其中包括梁的模板）：木模板为0.50 kN/m²，钢模板为0.75 kN/m²

（3）楼板模板及其支架（楼高为4m以下）：木模板为0.75 kN/m²，钢模板为1.10 kN/m²

表格说明2：

标题编号：表4.1.2

名称：倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值（kN/m²）

表格位置：位于《04_荷载及变形值的规定》的第4.1.2条第3款之后。

表格内容：该表根据向模板内供料的方法，规定了倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值：

（1）溜槽、串筒或导管：2 kN/m²；（2）容量小于 0.2 m³ 的运输器具：2 kN/m²；（3）容量为 0.2～0.8 m³ 的运输器具：4 kN/m²；（4）容量大于 0.8 m³ 的运输器具：6 kN/m²

注：作用范围在有效压头高度以内。

表格说明3：

标题编号：表4.2.3

名称：荷载分项系数

表格位置：位于《04_荷载及变形值的规定》的第4.2.3条之后。

表格内容：该表规定了永久荷载和可变荷载的分项系数取值：

（1）永久荷载（包括模板及支架自重 G1k、新浇筑混凝土自重 G2k、钢筋自重 G3k、新浇筑混凝土对模板侧面的压力 G4k）：当其效应对结构不利时，对由可变荷载效应控制的组合，取 1.2；对由永久荷载效应控制的组合，取 1.35；当其效应对结构有利时：一般情况取 1；对结构的倾覆、滑移验算，取 0.9。

（2）可变荷载（包括施工人员及设备荷载 Q1k、振捣荷载 Q2k、倾倒荷载 Q3k）：一般情况下取 1.4；对标准值大于 4 kN/m² 的活荷载取 1.3。

（3）风荷载 Wk：取 1.4。

表格说明4：

标题编号：表4.3.2

名称：模板及其支架荷载效应组合的各项荷载

表格位置：位于《04_荷载及变形值的规定》的第4.3.2条之后。

表格内容：该表按项目类别，分别给出了计算承载能力和验算挠度时应参与的荷载组合（参与组合的荷载类别）：

（1）平板和薄壳的模板及支架：计算承载能力：G1k + G2k + G3k + Q1k；验算挠度：G1k + G2k + G3k；

（2）梁和拱模板的底板及支架：计算承载能力：G1k + G2k + G3k + Q2k；验算挠度：G1k + G2k + G3k；

（3）梁、拱、柱（边长≤300mm）、墙（厚度≤100mm）的侧面模板：计算承载能力：G4k + Q2k；验算挠度：G4k；

（4）大体积结构、柱（边长>300mm）、墙（厚度>100mm）的侧面模板：计算承载能力：G4k + Q3k；验算挠度：G4k

注：验算挠度应采用荷载标准值；计算承载能力应采用荷载设计值。

表格说明5：

标题编号：表4.3.4-1

名称：液压滑动模板荷载类别

表格位置：位于《04_荷载及变形值的规定》的第4.3.4条第1款之后。

表格内容：该表列出了液压滑动模板结构设计中的各类荷载名称、种类（恒荷载/活荷载）、分项系数及备注。主要内容如下：

（1）模板结构自重：恒荷载，分项系数1.2，按工程设计图计算；

（2）操作平台上施工荷载：活荷载，分项系数1.4。特殊设备按实计算。其中：设计平台铺板及檩条取2.5 kN/m²；设计平台桁架取1.5 kN/m²；设计围圈及提升架取1.0 kN/m²；计算支承杆数量取1.0 kN/m²；

（3）振捣混凝土侧压力：恒荷载，分项系数1.2。沿周长方向每米取集中荷载5～6 kN，合力作用点为混凝土浇灌高度的2/5处；

（4）模板与混凝土的摩阻力：活荷载，分项系数1.4。钢模板取1.5～3.0 kN/m²；

（5）倾倒混凝土时模板承受的冲击力：活荷载，分项系数1.4。按作用于模板侧面的水平集中荷载2.0 kN考虑；

（6）操作平台上垂直运输荷载及制动时的刹车力：活荷载，分项系数1.4。刹车力计算公式 W = (A/g+1)Q = kQ，其中 A 为制动减速度（取g的1～2倍），k 为动荷载系数（2～3）；

（7）风荷载：活荷载，分项系数1.4，按GB50009采用（n=10年），抗倾覆系数不小于1.15。

表格说明6：

标题编号：表4.3.4-2

名称：计算滑模结构构件的荷载设计值组合

表格位置：位于《04_荷载及变形值的规定》的第4.3.4条第2款之后。

表格内容：该表规定了不同结构计算项目在计算承载能力和验算挠度时应采用的荷载组合（组合中的编号对应表4.3.4-1中的荷载类别）。

（1）支承杆计算：荷载组合为 (1)+(2)+(4) 或 (1)+(2)+(5) 中的较大值；

（2）模板面计算：计算承载能力采用 (3)+(5)；验算挠度采用 (3)

（3）围圈计算：计算承载能力采用 (1)+(3)+(5)；验算挠度采用 (1)+(3)+(4)

（4）提升架计算：计算承载能力采用 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)；验算挠度采用 (1)+(2)+(3)+(4)+(6)

（5）操作平台结构计算：计算承载能力或验算挠度均采用 (1)+(2)+(6)；

注：风荷载参与组合时，组合后的效应值应乘0.9的组合系数；计算承载能力用荷载设计值，验算挠度用荷载标准值。

表格说明7：

标题编号：表4.4.2

名称：组合钢模板及构配件的容许变形值（mm）

表格位置：位于《04_荷载及变形值的规定》的第4.4.2条之后。

表格内容：该表规定了组合钢模板及其构配件的最大容许变形值（L为计算跨度，B为柱宽）：

（1）钢模板的面板：≤ 1.5 mm；（2）单块钢模板：≤ 1.5 mm；（3）钢楞：L/500 或 ≤ 3.0 mm；（4）柱箍：B/500 或 ≤ 3.0 mm；（5）桁架、钢模板结构体系：L/1000；（6）支撑系统累计：≤ 4.0 mm。