图像说明1：

标题编号：图5.2.2-1

名称：轻型桁架计算简图示意

图像位置：位于《05_设计.pdf》的第5.2.2条第1款第4）项之后。

图像内容描述：该示意图展示了轻型桁架的计算简图，通常包括桁架的几何形状、节点编号、支座约束（铰支座或滚轴支座）以及荷载作用位置。

用于辅助桁架内力分析。

图像说明2：

标题编号：图5.2.2-2

名称：曲面可变桁架计算简图示意

图像位置：同图5.2.2-1。

图像内容描述：该示意图展示了曲面可变桁架的计算简图，桁架呈曲线形，节点沿曲线分布，标注了支座反力方向及荷载（通常为节点集中荷载）。

用于分析曲面桁架在荷载作用下的内力。

图像说明3：

标题编号：图5.2.2-3

名称：可调桁架跨长计算简图示意

图像位置：同图5.2.2-1。

图像内容描述：该示意图展示了可调节跨度的桁架计算简图，桁架中部可能设有伸缩或调节装置，标注了不同跨长状态下的支座和荷载位置。

用于计算桁架在不同跨度下的受力。

图像说明4：

标题编号：图5.2.2-4

名称：桁架节点集中荷载布置图（偶数节间）

图像位置：位于《05_设计.pdf》的第5.2.2条第3款第3）项之后。

图像内容描述：该示意图展示了偶数节间桁架在节点集中荷载作用下的布置方式。通常桁架上下弦节点处标有集中荷载P，荷载对称或均布分布。

用于推导挠度计算公式（5.2.2-10和5.2.2-11）。

图像说明5：

标题编号：图5.2.2-5

名称：桁架节点集中荷载布置图（奇数节间）

图像位置：同图5.2.2-4。

图像内容描述：该示意图展示了奇数节间桁架在节点集中荷载作用下的布置方式。节点编号从一端到另一端，中间节点承受集中荷载。

用于推导挠度计算公式（5.2.2-8和5.2.2-9）。

图像说明6：

标题编号：图5.2.4

名称：柱箍计算简图

图像位置：位于《05_设计.pdf》的第5.2.4条开头之后。

图像内容描述：该示意图展示了柱箍（扁钢、角钢、槽钢或木楞制成的拉弯杆件）的计算简图。图中标注了：钢模板（1）、柱箍（2）；柱箍的间距l₁、计算跨度l₂（长边）、l₃（短边）；以及作用于柱箍上的均布荷载q（由混凝土侧压力产生）。柱箍简化为拉弯杆件，承受轴向拉力和弯矩。

图像说明7：

标题编号：图5.2.5-1

名称：钢管立柱类型（一）

图像位置：位于《05_设计.pdf》的第5.2.5条第2款之后。

图像内容描述：该示意图展示了工具式钢管立柱的一种类型（可能为CH型或早期形式）。图中标注了：顶板（1）、套管（2）、插销（3）、插管（4）、底板（5）、琵琶撑（6）、螺栓（7）、转盘（8）。显示了立柱的组成和调节方式。

图像说明8：

标题编号：图5.2.5-2

名称：钢管立柱类型（二）

图像位置：同图5.2.5-1。

图像内容描述：该示意图展示了工具式钢管立柱的另外两种类型：b—CH型，c—YJ型。图中标注了：顶板（1）、套管（2）、插销（3）、插管（4）、底板（5）、琵琶撑（6）、螺栓（7）、转盘（8）、螺管（9）、手柄（10）、螺旋套（11）。显示了CH型和YJ型立柱的构造区别，YJ型带有螺旋调节装置。

图像说明9

标题编号：图5.3.1

名称：爬模组成

图像位置：位于《05_设计.pdf》的第5.3.1条之后。

图像内容描述：该示意图展示了爬模系统的整体组成。图中标注了：爬模的支承架（1）、爬模用爬杆（2）、大模板（3）、脚手架（4）、爬升爬架用的千斤顶（5）、钢筋混凝土外墙（6）、附墙连接螺栓（7）、附墙架（8）。显示了爬模附墙、爬升和模板系统的关系。

图像说明10：

标题编号：图5.3.5-1

名称：附墙架与墙连接螺栓计算简图

图像位置：位于《05_设计.pdf》的第5.3.5条第2款之后（即“计算简图见图5.3.5—1”）。

图像内容描述：该示意图展示了附墙架通过穿墙螺栓与钢筋混凝土外墙连接的计算简图。图中标注了螺栓位置、外墙厚度、附墙架靠墙肢的形心距离、以及螺栓所受的剪力和拉力。用于螺栓抗剪、抗拉及综合强度验算。

图像说明11：

标题编号：图5.3.5-2

名称：螺栓孔混凝土承压计算

图像位置：位于《05_设计.pdf》的第5.3.5条第4款之后。

图像内容描述：该示意图展示了螺栓孔处混凝土孔壁局部承压的计算简图。图中标注了：混凝土外墙厚度b、孔壁压力R₁和R₂的作用位置b₁和b₂、螺栓直径d（或套管外径）、竖向外力Qᵢ等。

用于按公式（5.3.5-1）计算孔壁局部承压允许值。