表格说明1：

标题编号：表5.2.1-1

名称：组合钢模板 2.3mm 厚面板力学性能表

表格位置：位于《05_设计.pdf》的第5.2.1条第1款第1）项之后。

表格内容：该表列出了不同宽度（300mm、250mm、200mm、150mm、100mm）的2.3mm厚组合钢模板面板的力学性能参数。每项宽度给出了截面积 A（mm²）、中性轴位置 Y₀（mm）、X轴截面惯性矩 Iₓ（cm⁴）、截面最小抵抗矩 Wₓ（cm³）。括号内为净截面数据。模板长度规格有1.5m、1.2m、0.9m、0.75m、0.6m、0.45m，高度均为55mm。

表格说明2：

标题编号：表5.2.1-2

名称：组合钢模板 2.5mm 厚面板力学性能表

表格位置：同表5.2.1-1，位于第5.2.1条第1款第1）项之后。

表格内容：该表列出了不同宽度（300mm、250mm、200mm、150mm、100mm）的2.5mm厚组合钢模板面板的力学性能参数，包括截面积 A、中性轴位置 Y₀、X轴截面惯性矩 Iₓ、截面最小抵抗矩 Wₓ。括号内为净截面数据。模板长度规格与厚度2.3mm相同，高度均为55mm。

表格说明3：

标题编号：表5.2.2-1

名称：各种型钢钢楞和木楞力学性能表

表格位置：位于《05_设计.pdf》的第5.2.2条第1款第1）项之后。

表格内容：该表给出了多种型钢（扁钢、角钢、钢管、矩形钢管、冷弯槽钢、内卷边槽钢、槽钢）以及矩形木楞的力学性能，包括规格、截面积 A（mm²）、重量（N/m）、截面惯性矩 Iₓ（cm⁴）、截面最小抵抗矩 Wₓ（cm³）。

表格说明4：

标题编号：表5.2.3

名称：对拉螺栓轴向拉力设计值

表格位置：位于《05_设计.pdf》的第5.2.3条之后。

表格内容：该表列出了不同直径对拉螺栓的轴向拉力设计值。螺栓直径从M12到M22，对应的螺栓内径（mm）、净截面面积（mm²）、重量（N/m）和轴向拉力设计值（kN）依次为：M12（9.85，76，8.9，12.9）；M14（11.55，105，12.1，17.8）；M16（13.55，144，15.8，24.5）；M18（14.93，174，20.0，29.6）；M20（16.93，225，24.6，38.2）；M22（18.93，282，29.6，47.9）。

表格说明5：

标题编号：表5.2.5-1

名称：CH、YJ型钢管支柱规格

表格位置：位于《05_设计.pdf》的第5.2.5条第2款第1）项之后。

表格内容：该表给出了CH型（CH-65、CH-75、CH-90）和YJ型（YJ-18、YJ-22、YJ-27）钢管支柱的规格参数，包括最小使用长度（mm）、最大使用长度（mm）、调节范围（mm）、螺旋调节范围（mm）、容许荷载（最小长度时和最大长度时，单位kN）以及重量（kN）。

表格说明6：

标题编号：表5.2.5-2

名称：CH、YJ型钢管支柱力学性能

表格位置：同表5.2.5-1，位于第5.2.5条第2款第1）项之后。

表格内容：该表列出了CH型和YJ型钢管支柱插管和套管的力学性能。

（1）CH型：插管外径48.6mm、内径43.8mm、壁厚2.4mm、截面积348mm²、惯性矩93200mm⁴、回转半径16.4mm；套管外径60.5mm、内径55.7mm、壁厚2.4mm、截面积438mm²、惯性矩185100mm⁴、回转半径20.6mm。

（2）YJ型：插管外径48mm、内径43mm、壁厚2.5mm、截面积357mm²、惯性矩92800mm⁴、回转半径16.1mm；套管外径60mm、内径55.4mm、壁厚2.3mm、截面积417mm²、惯性矩173800mm⁴、回转半径20.4mm。

表格说明7：

标题编号：表5.2.5-3

名称：单元框架（1.8m高）的自重 G，G' 表

表格位置：位于《05_设计.pdf》的第5.2.5条第4款第1）项之后。

表格内容：该表给出了1.8m高单元框架的自重。不设廊道斜杆时，总重G=0.56kN；设廊道斜杆时，总重G'=0.63kN。具体杆件：立杆LG-300（2根，单重0.1731kN，总重0.208kN）；横杆HG-180（2根，单重0.075kN，总重0.150kN）；廊道横杆HG-120（1根，0.052kN）；斜撑杆XG-255（2根，0.075kN，总重0.150kN）；廊道斜杆XG-216（1根，0.066kN）。

表格说明8：

标题编号：表5.2.5-4

名称：门型脚手架支柱钢管规格、尺寸和截面几何特性

表格位置：位于《05_设计.pdf》的第5.2.5条第5款之后。

表格内容：该表给出了门型脚手架支柱所用钢管的规格、尺寸和截面几何特性。列出了五种钢管规格（外径×壁厚）：Φ48×3.5、Φ42.7×2.4、Φ42×2.5、Φ34×2.2、Φ27.2×1.9、Φ26.8×2.5，分别对应截面积（mm²）、截面抵抗矩（mm³）、惯性矩（mm⁴）、回转半径（mm）。同时给出了门架代号MF1219的几何尺寸。以及各杆件外径壁厚。表中门架代号应符合《门式钢管脚手架》（JG13）的规定。

表格说明9：

标题编号：表5.2.5-5

名称：门架、配件、附件重量

表格位置：位于《05_设计.pdf》的第5.2.5节之后。

表格内容：该表列出了门式钢管脚手架各种构件的重量。包括：门架MF1219（0.224kN）、门架MF1217（0.205kN）、交叉支撑C1812（0.040kN）、水平架H1810（0.165kN）、脚手板P1805（0.184kN）、连接棒J220（0.006kN）、锁臂L700（0.0085kN）、固定底座FS100（0.010kN）、可调底座AS400（0.035kN）、可调托座AU400（0.045kN）、梯型架LF1212（0.133kN）、窄型架NF617（0.122kN）、承托架BF617（0.209kN）、梯子S1819（0.272kN）、钢管Φ48×3.5每米（0.0384kN）、直角扣件（0.0135kN）、旋转扣件（0.0135kN）等。

表格说明10：

标题编号：表5.2.6

名称：地基土承载力折减系数（m）

表格位置：位于《05_设计.pdf》的第5.2.6条之后。

表格内容：该表给出了不同地基土类别下，支承在原土上或支承在回填土上时的承载力折减系数。碎石土、砂土、多年填料土：原土0.8，回填土0.4；粉土、粘土：原土0.9，回填土0.5；岩石、混凝土：原土1.0。

注：立柱基础应有排水措施，回填土应分层夯实达到密实度要求。