图像说明1：

标题编号：图6.2.4-1

名称：剪刀撑布置图一

图像位置：位于《06_模板安装构造.pdf》的第6.2.4条第5款之后。

图像内容描述：该示意图展示了满堂模板或共享空间模板支架立柱在常规层高（通常指层高8m以下）时的剪刀撑布置方式。图中通常包括：支架立杆的平面布置和纵横剖面；在外侧周圈设置由下至上的竖向连续式剪刀撑；在纵横向每隔约10m设置一道由下至上的竖向连续式剪刀撑，宽度4～6m；在剪刀撑部位的顶部和扫地杆处设置水平剪刀撑。

该图用于辅助理解支架剪刀撑的基本布置要求。

图像说明2：

标题编号：图6.2.4-2

名称：剪刀撑布置图二

图像位置：位于《06_模板安装构造.pdf》的第6.2.4条第5款之后。

图像内容描述：该示意图展示了层高为8～20m时，满堂模板支架的剪刀撑加强布置方式。图中通常包括：支架立杆平面及剖面；在满足图6.2.4-1要求的基础上，在纵横向相邻的两道竖向连续式剪刀撑之间增加“之”字形斜撑；在有水平剪刀撑的部位，在每个剪刀撑中间处再增加一道水平剪刀撑。

该图用于辅助理解层高8～20m时剪刀撑的加密和加强措施。

图像说明3：

标题编号：图6.2.4-3

名称：剪刀撑布置图三

图像位置：位于《06_模板安装构造.pdf》的第6.2.4条第5款之后。

图像内容描述：该示意图展示了层高超过20m时，满堂模板支架的剪刀撑最高等级布置方式。图中通常包括：支架立杆平面及剖面；将图6.2.4-2中的“之”字斜撑全部替换为连续式剪刀撑（由底至顶连续设置）；竖向连续式剪刀撑的间距更密，水平剪刀撑的道数增加。

该图用于辅助理解超高支模体系剪刀撑的全面连续设置要求。