章节：4 高处作业分级

文件：02_高处作业分级.pdf

【表1】

表格编号：表1

表格标题：作业活动范围与危险电压带电体的距离

位置：第1页

表格内容：

危险电压带电体的电压等级(kV) | 距离(m)

≤10                          | 1.7

35                           | 2.0

66～110                      | 2.5

220                          | 4.0

330                          | 5.0

500                          | 6.0

说明：规定高处作业时与危险电压带电体的最小安全距离要求。

【表2】

表格编号：表2

表格标题：高处作业分级

位置：第1页，表1下方

表格内容：

分类法 | 2≤hw≤5 | 5<hw≤15 | 15<hw≤30 | hw>30

A      | I级     | II级     | III级     | IV级

B      | II级    | III级    | IV级      | IV级

说明：按作业高度和客观危险因素将高处作业分为A、B两类，各分四级。