章节：附录A 防护栏杆的设计计算

文件：09_附录A.pdf

【公式说明】

本附录包含防护栏杆设计计算公式，RAG无法直接读取公式图像，公式含义如下：

A.0.2 上横杆计算：

公式A.0.2-1：弯矩标准值计算，Mk = FbkL0/4 + qkL0²/8

公式A.0.2-2：抗弯强度验算，σ1 = γ0M/Wn ≤ f1

公式A.0.2-3：弯矩设计值，M = ΣγQMki

公式A.0.2-4：挠度计算，v = FbkL³/48EI + 5qkL⁴/384EI ≤ [v]

A.0.3 立杆计算：

公式A.0.3-1：立杆弯矩标准值，Mak = Fakh + qkh²/2

公式A.0.3-4：挠度计算，v = Fakh³/3EI + qkh⁴/8EI ≤ [v]

主要参数说明：

Mk——上横杆最大弯矩标准值；Fbk——集中荷载标准值；

L0——上横杆计算长度；qk——均布荷载标准值；

σ1——杆件受弯应力；Wn——净截面抵抗矩；

f1——抗弯强度设计值；E——弹性模量；I——截面惯性矩。