章节：附录B 移动式操作平台的设计计算

文件：10_附录B.pdf

【图B.0.1】

位置：第1页

标题：移动式操作平台示意（单位：mm）

内容描述：移动式操作平台立面图和侧面图，包含6个部件：

1-木楔；2-竹笆或木板；3-梯子；

4-带锁脚轮；5-活动防护绳；6-挡脚板。

【公式说明】

B.0.1 次梁计算：

- 公式B.0.1-1：均布荷载弯矩，Mc = γG×(1/8)×qG×L²oc + γQ×(1/8)×qQ×L²oc

- 公式B.0.1-2：集中荷载弯矩，Mc = γG×(1/8)×qG×L²oc + γQ×(1/4)×FaL oc

B.0.2 主梁计算：

- 公式B.0.2：主梁最大负弯矩，My = -(1/8)×qL²oy

B.0.3 立杆计算：

- 公式B.0.3-1：轴心受压强度，σ2 = Nt/An ≤ f2

- 公式B.0.3-2：稳定性验算，Nt/φA ≤ f2

主要参数说明：

Mc——次梁最大弯矩设计值；qG——恒布荷载标准值；

qQ——可变均布荷载标准值；Loc——次梁计算跨度；

γG——恒荷载分项系数；γQ——可变荷载分项系数；

σ2——立杆受压应力；Nt——轴心压力设计值；

An——立杆净截面面积；f2——立杆抗压强度设计值。