章节：附录C 悬挑式操作平台的设计计算

文件：11_附录C.pdf

【图C.0.1-1】

位置：第1页

标题：斜拉方式的悬挑式操作平台示意图

内容描述：包含平面图、正面图、1-1剖面、2-2剖面四个视图，部件：

1-木楔钢丝捆扎；2-两根1.5m长直径18mm的HRB400钢筋。

【图C.0.1-2】

位置：第2页

标题：下支承方式的悬挑式操作平台示意图（单位：mm）

内容描述：包含平面图和侧面图，部件：

1-墙面预埋件；2-栏杆与工字焊接；3-斜撑杆。

【公式说明】

C.0.2 次梁计算：

- 公式C.0.2-1：悬臂弯矩，Mc = (γG×1/8×qG×L²oc + γQ×1/8×qQ×L²oc)×(1-η²)

- 公式C.0.2-2：悬臂长度比值，η = a/Loc

C.0.3 主梁计算：

- 公式C.0.3：次梁传递荷载，R = 1/2×qLoc×(1+η²)

C.0.4 钢丝绳计算：

- 公式C.0.4-1：钢丝绳拉力标准值，T = QLoc/2sinα

- 公式C.0.4-2：钢丝绳安全系数，K = St/T ≥ [K]，安全系数取值10

C.0.5 下支承斜撑计算：

- 公式C.0.5：斜撑稳定性，N/φAs ≤ f3

主要参数说明：

Mc——次梁最大弯矩设计值；η——悬臂长度比值；

a——悬臂长度；Loc——次梁计算跨度；

T——钢丝绳受拉力标准值；α——钢丝绳平台面的夹角；

St——钢丝绳破断拉力；K——安全系数；

N——斜撑轴心压力设计值；φ——稳定系数；

As——斜撑毛截面面积；f3——斜撑抗压强度设计值。