表格说明1：

标题编号：表4.2.1-1

名称：脚手板自重标准值

表格位置：位于《04_荷载.pdf》的第4.2.1条第2款之后。

表格内容：该表列出了不同类别脚手板的自重标准值（kN/m²）。包括：冲压钢脚手板（0.30）、竹串片脚手板（0.35）、木脚手板（0.35）、竹芭脚手板（0.10）。

表格说明2：

标题编号：表4.2.1-2

名称：栏杆、挡脚板自重标准值

表格位置：位于《04_荷载.pdf》的第4.2.1条第3款之后。

表格内容：该表列出了不同类别栏杆、挡脚板的自重标准值（kN/m）。包括：栏杆、冲压钢脚手板挡板（0.16）；栏杆、竹串片脚手板挡板（0.17）；栏杆、木脚手板挡板（0.17）。

表格说明3：

标题编号：表4.2.1-3

名称：主梁、次梁及支撑板自重标准值

表格位置：位于《04_荷载.pdf》的第4.2.1条第5款之后。

表格内容：该表给出了不同立杆间距及不同构造条件下，主梁、次梁及支撑板的自重标准值（kN/m）。

（1）木质主梁（含Φ48.3×3.6双钢管）、次梁，木支撑板：立杆间距＞0.75m×0.75m时取0.60，立杆间距≤0.75m×0.75m时取0.85。

（2）型钢主梁、次梁，木支撑板：立杆间距＞0.75m×0.75m时取1.0，立杆间距≤0.75m×0.75m时取1.2。

表格说明4：

标题编号：表4.2.2

名称：施工均布荷载标准值

表格位置：位于《04_荷载.pdf》的第4.2.2条之后。

表格内容：该表给出了不同类型脚手架的施工均布荷载标准值（kN/m²）。装修脚手架为2.0；混凝土、砌筑结构脚手架为3.0；轻型钢结构及空间网格结构脚手架为2.0；普通钢结构脚手架为3.0。

表格说明5：

标题编号：表4.2.6

名称：脚手架的风荷载体型系数 μs

表格位置：位于《04_荷载.pdf》的第4.2.6条之后。

表格内容：该表给出了不同背靠建筑物状况及不同脚手架状况下的风荷载体型系数（μs）。（1）背靠全封闭墙时：脚手架全封闭、半封闭取1.0φ，敞开取μsw；

（2）背靠敞开、框架和开洞墙时：脚手架全封闭、半封闭取1.3φ，敞开取μsw。

注：ustw 值可将脚手架视为桁架，按相关规定计算；φ为挡风系数，Φ=1.2An/Aw，其中：An为挡风面积；Aw为迎风面积。

表格说明6：

标题编号：表4.3.1

名称：荷载效应组合

表格位置：位于《04_荷载.pdf》的第4.3.1条之后。

表格内容：该表规定了不同计算项目对应的荷载效应组合。

（1）纵向、横向水平杆强度与变形采用“永久荷载+施工荷载”；

（2）脚手架立杆地基承载力、型钢悬挑梁的强度、稳定与变形取两种组合的最不利组：①永久荷载+施工荷载，②永久荷载+0.9（施工荷载+风荷载）；

（3）立杆稳定取两种组合的最不利组：①永久荷载+可变荷载（不含风荷载），②永久荷载+0.9（可变荷载+风荷载）；

（4）连墙件强度与稳定：单排架采用“风荷载+2.0 kN”，双排架采用“风荷载+3.0 kN”。