图像说明1：

标题编号：图5.2.4

名称：横向水平杆计算跨度

图像位置：位于《05_设计计算.pdf》的第5.2.4条之后。

图像内容描述：该示意图展示了单双排脚手架横向水平杆的计算跨度确定方法。图中标注了以下构件：（1）横向水平杆；（2）纵向水平杆；（3）立杆。

横向水平杆两端支承在纵向水平杆上，其计算跨度l0取纵向水平杆之间的净距离（即立杆间距）。

该图用于辅助理解横向水平杆按简支梁计算时跨度的确定。

图像说明2：

标题编号：图5.6.5

名称：悬挑脚手架型钢悬挑梁计算示意图

图像位置：位于《05_设计计算.pdf》的第5.6.5条之后。

图像内容描述：该示意图展示了悬挑脚手架中型钢悬挑梁的计算简图。图中标注了以下参数：

（1）N ——悬挑脚手架立杆的轴向力设计值（通常包括内外立杆两个集中力）；

（2）lc ——型钢悬挑梁锚固点中心至建筑楼层板边支承点的距离；

（3）lc1 ——型钢悬挑梁悬挑端面至建筑结构楼层板边支承点的距离；

（4）lc2 ——脚手架外立杆至建筑结构楼层板边支承点的距离；

（5）lc3 ——脚手架内立杆至建筑结构楼层板边支承点的距离；

（6）q ——型钢梁自重线荷载标准值。

图中型钢悬挑梁一端锚固在楼层板上（锚固点处设置U型钢筋拉环或螺栓），另一端悬挑出建筑结构外，其上承受脚手架立杆传来的集中力。

该图用于辅助型钢悬挑梁的抗弯强度、整体稳定性和挠度计算。