表格说明1：

标题编号：表5.1.6

名称：钢材的强度设计值与弹性模量

表格位置：位于《05_设计计算.pdf》的第5.1.6条之后。

表格内容：该表给出了Q235钢的强度设计值与弹性模量。抗拉、抗压和抗弯强度设计值f为205 N/mm²；弹性模量E为2.06×10⁵ N/mm²。

表格说明2：

标题编号：表5.1.7

名称：扣件、底座、可调托撑的承载力设计值

表格位置：位于《05_设计计算.pdf》的第5.1.7条之后。

表格内容：该表列出了扣件、底座、可调托撑的承载力设计值（kN）。对接扣件（抗滑）为3.20 kN；直角扣件、旋转扣件（抗滑）为8.00 kN；底座（抗压）、可调托撑（抗压）为40.00 kN。

表格说明3：

标题编号：表5.1.8

名称：受弯构件的容许挠度

表格位置：位于《05_设计计算.pdf》的第5.1.8条之后。

表格内容：该表规定了各类受弯构件的容许挠度。脚手板、脚手架纵向及横向水平杆为L/150与10mm（取较小值）；脚手架悬挑受弯杆件为L/400；型钢悬挑脚手架悬挑钢梁为L/250。

注：L为受弯构件的跨度，对悬挑杆件为其悬伸长度的2倍。

表格说明4：

标题编号：表5.1.9

名称：受压、受拉构件的容许长细比

表格位置：位于《05_设计计算.pdf》的第5.1.9条之后。

表格内容：该表规定了各类受压、受拉构件的容许长细比[λ]。双排架、满堂支撑架立杆为210；单排架立杆为230；满堂脚手架立杆为250；横向斜撑、剪刀撑中的压杆为250；拉杆为350。

表格说明5：

标题编号：表5.2.8

名称：单、双排脚手架立柱的计算长度系数 μ

表格位置：位于《05_设计计算.pdf》的第5.2.8条之后。

表格内容：该表给出了单、双排脚手架立柱的计算长度系数μ。按立杆横距和连墙件布置（二步三跨、三步三跨）分别取值。

双排架：

（1）立杆横距1.05m对应系数μ为1.50（二步三跨，下同）和1.70（三步三跨，下同）；

（2）立杆横距1.30m对应系数μ为1.55和1.75；

（3）立杆横距1.55m对应系数μ为1.60和1.80。

单排架：立杆横距≤1.50m对应系数μ为二步三跨取1.80，三步三跨取2.00。

表格说明6：

标题编号：表5.3.4

名称：满堂脚手架计算长度附加系数

表格位置：位于《05_设计计算.pdf》的第5.3.4条之后。

表格内容：该表规定了满堂脚手架立杆计算长度附加系数k。按架体高度H取值：H≤20m时k=1.155；20<H≤30m时k=1.191；30<H≤36m时k=1.204。

注：当验算立杆允许长细比时，取k=1。

表格说明7：

标题编号：表5.4.6

名称：满堂支撑架计算长度附加系数取值

表格位置：位于《05_设计计算.pdf》的第5.4.6条之后。

表格内容：该表规定了满堂支撑架立杆计算长度附加系数k。按架体高度H取值：H≤8m时k=1.155；8<H≤10m时k=1.185；10<H≤20m时k=1.217；20<H≤30m时k=1.291。

注：当验算立杆允许长细比时，取k=1。