图像说明1：

标题编号：图6.2.1-1

名称：纵向水平杆对接接头布置

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.2.1条第2款第1）项之后。

图像内容描述：该示意图展示了纵向水平杆采用对接扣件连接时接头的布置方式。图中标注了以下构件：（1）立杆；（2）纵向水平杆；（3）横向水平杆。

图中显示两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内，不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm。

该图用于辅助理解纵向水平杆接长时的构造要求。

图像说明2：

标题编号：图6.2.1-2

名称：铺竹笆脚手板时纵向水平杆的构造

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.2.1条第3款之后。

图像内容描述：该示意图展示了使用竹笆脚手板时纵向水平杆的设置方式。图中标注了以下构件：（1）立杆；（2）纵向水平杆；（3）横向水平杆；（4）竹笆脚手板；（5）其他脚手板。

图中显示纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上，并应等间距设置，间距不应大于400mm。

该图用于辅助理解竹笆脚手板铺设时纵向水平杆的构造要求。

图像说明3：

标题编号：图6.2.4

名称：脚手板对接、搭接构造

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.2.4条第2款之后。

图像内容描述：该示意图展示了脚手板的两种铺设方式：对接平铺和搭接铺设。图中分图(a)和(b)：

（a）对接平铺：接头处应设两根横向水平杆，脚手板外伸长度应取130mm～150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm；

（b）搭接铺设：接头应支在横向水平杆上，搭接长度不应小于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

该图用于辅助理解脚手板铺设时端头构造要求。

图像说明4：

标题编号：图6.3.3

名称：纵、横向扫地杆构造

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.3.3条之后。

图像内容描述：该示意图展示了脚手架立杆基础不在同一高度时纵、横向扫地杆的构造。图中标注了：（1）横向扫地杆；（2）纵向扫地杆。

图中显示高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

该图用于辅助理解扫地杆在高低跨处的设置要求。

图像说明5：

标题编号：图6.5.1

名称：门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.5.1条之后。

图像内容描述：该示意图展示了单、双排脚手架门洞处采用上升斜杆、平行弦杆桁架的结构型式。图中包含A型（挑空一根立杆、挑空二根立杆）和B型（挑空一根立杆、挑空二根立杆）四种情况，并标注了以下构件：（1）防滑扣件；（2）增设的横向水平杆；（3）副立杆；（4）主立杆。

图中显示斜杆与地面的倾角α应在45°～60°之间，门洞桁架根据步距与纵距的关系选择A型或B型。

该图用于辅助理解脚手架门洞处的加强构造。

图像说明6：

标题编号：图6.5.3

名称：单排脚手架过窗洞构造

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.5.3条之后。

图像内容描述：该示意图展示了单排脚手架过窗洞时的构造处理。图中标注：（1）增设的纵向水平杆。

图中显示过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆。

该图用于辅助理解单排脚手架在门窗洞口处的构造措施。

图像说明7：

标题编号：图6.6.3

名称：高度24m以下剪刀撑布置

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.6.3条之后。

图像内容描述：该示意图展示了高度在24m以下的单、双排脚手架剪刀撑的布置方式。图中显示在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。该

图用于辅助理解低高度脚手架剪刀撑的布置要求。

图像说明8：

标题编号：图6.9.3-1

名称：普通型水平、竖向剪刀撑布置图

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.9.3条第1款之后。

图像内容描述：该示意图展示了满堂支撑架普通型剪刀撑的布置。图中标注了：

（1）水平剪刀撑；（2）竖向剪刀撑；（3）扫地杆设置层。

图中显示在架体外侧周边及内部纵、横向每5m～8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度5m～8m；在竖向剪刀撑顶部交点平面设置连续水平剪刀撑；当支撑高度超过8m或荷载较大时，扫地杆设置层也应设置水平剪刀撑，水平剪刀撑间距不宜超过8m。

该图用于辅助理解普通型满堂支撑架剪刀撑的构造要求。

图像说明9：

标题编号：图6.9.3-2

名称：加强型水平、竖向剪刀撑构造布置图

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.9.3条第2款之后。

图像内容描述：该示意图展示了满堂支撑架加强型剪刀撑的布置。图中标注了：（1）水平剪刀撑；（2）竖向剪刀撑；（3）扫地杆设置层。

图中显示根据立杆间距不同，竖向剪刀撑按每4跨（且不大于5m）或每5跨（且不小于3m）或每3m～3.2m由底至顶连续设置；水平剪刀撑在竖向剪刀撑顶部交点平面设置，扫地杆设置层也应设置水平剪刀撑，水平剪刀撑间距不宜超过6m，宽度3m～5m。

该图用于辅助理解加强型满堂支撑架剪刀撑的构造要求。

图像说明10：

标题编号：图6.10.2

名称：型钢悬挑脚手架构造

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.10.2条之后。

图像内容描述：该示意图展示了型钢悬挑脚手架的整体构造。图中标注了：（1）钢丝绳或钢拉杆。

图中显示悬挑钢梁采用双轴对称截面型钢，截面高度不小于160mm，悬挑梁尾端在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上，采用U型钢筋拉环或锚固螺栓（直径不宜小于16mm）。每个悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。

该图用于辅助理解型钢悬挑脚手架的基本构造。

图像说明11：

标题编号：图6.10.5-1

名称：悬挑钢梁U型螺栓固定构造

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.10.5条之后。

图像内容描述：该示意图展示了悬挑钢梁采用U型螺栓与楼板固定的构造。图中标注了：（1）木楔侧向楔紧；（2）两根1.5m长直径18mm HRB335钢筋。

图中显示U型螺栓预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置，并与底层钢筋焊接或绑扎牢固，U型钢筋拉环与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。

该图用于辅助理解悬挑钢梁锚固端的固定构造。

图像说明12：

标题编号：图6.10.5-2

名称：悬挑钢梁穿墙构造

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.10.5条之后。

图像内容描述：该示意图展示了悬挑钢梁穿过建筑结构墙体时的固定构造。图中标注了：（1）木楔楔紧。

图中显示悬挑钢梁穿过墙体，在墙体内侧用木楔楔紧固定。

该图用于辅助理解悬挑钢梁穿墙处的构造要求。

图像说明13：

标题编号：图6.10.5-3

名称：悬挑钢梁楼面构造

图像位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.10.5条之后。

图像内容描述：该示意图展示了悬挑钢梁在楼面处的构造。图中显示悬挑钢梁固定段搁置在楼板上，端部采用U型钢筋拉环或锚固螺栓固定，固定段长度不小于悬挑段长度的1.25倍。

该图用于辅助理解悬挑钢梁在楼面处的整体布置。