表格说明1：

标题编号：表6.1.1-1

名称：常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸（m）

表格位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.1.1条之后。

表格内容：该表给出了常用密目式安全立网全封闭双排脚手架的设计尺寸参数。连墙件设置分为二步三跨和三步三跨两种方式。表中列出了不同立杆横距（lb）、步距（h）条件下，对应不同施工荷载（2+0.35、2+2+2×0.35、3+0.35、3+2+2×0.35，单位kN/m²）时的立杆纵距（la）及脚手架允许搭设高度[H]。其中：

二步三跨：

（1）立杆横距1.05m：步距1.5m时，对应四类施工荷载的纵距2.0/1.5/1.5/1.5m，搭设高度50m；步距1.8m时，对应四类施工荷载的纵距1.8/1.5/1.5/1.5m，搭设高度32m；

（2）立杆横距1.30m：步距1.5m时，对应四类施工荷载的纵距1.8/1.5/1.5/1.5m，搭设高度50m；步距1.8m时，对应四类施工荷载的纵距1.8/1.2/1.2/1.2m，搭设高度30m；

（3）立杆横距1.55m：步距1.5m时，对应四类施工荷载的纵距1.8/1.5/1.5/1.5m，搭设高度38m；步距1.8m时，对应四类施工荷载的纵距1.8/1.2/1.5/1.2m，搭设高度22m。

三步三跨：

（1）立杆横距1.05m：步距1.5m时，对应四类施工荷载的纵距2.0/1.5/1.5/1.5m，搭设高度43m；步距1.8m时，对应四类施工荷载的纵距1.8/1.2/1.5/1.2m，搭设高度24m；

（2）立杆横距1.30m：步距1.5m时，对应四类施工荷载的纵距1.8/1.5/1.5/1.2m，搭设高度30m；步距1.8m时，对应四类施工荷载的纵距1.8/1.2/1.5/1.2m，搭设高度17m；

注：1. 荷载组合说明；2. 横向水平杆间距不大于la/2；3. 地面粗糙度B类，基本风压0.4kN/m²。

表格说明2：

标题编号：表6.1.1-2

名称：常用密目式安全立网全封闭式单排脚手架的设计尺寸（m）

表格位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.1.1条之后。

表格内容：该表给出了常用密目式安全立网全封闭单排脚手架的设计尺寸参数。连墙件设置分为二步三跨和三步三跨。表中列出了不同立杆横距（lb）、步距（h）条件下，对应不同施工荷载（2+0.35、3+0.35，单位kN/m²）时的立杆纵距（la）及脚手架允许搭设高度[H]。

二步三跨：

（1）立杆横距1.2m：步距1.5m时，对应两施工荷载的纵距2.0/1.8m，搭设高度24m；步距1.8m时，对应两类施工荷载的纵距1.5/1.2m，搭设高度24m；

（2）立杆横距1.4m：步距1.5m时，对应两施工荷载的纵距1.8/1.5m，搭设高度24m；步距1.8m时，对应两类施工荷载的纵距1.5/1.2m，搭设高度24m。

三步三跨：

（1）立杆横距1.2m：步距1.5m时，对应两施工荷载的纵距2.0/1.8m，搭设高度24m；步距1.8m时，对应两类施工荷载的纵距1.2/1.2m，搭设高度24m；

（2）立杆横距1.4m：步距1.5m时，对应两施工荷载的纵距1.8/1.5m，搭设高度24m；步距1.8m时，对应两类施工荷载的纵距1.2/1.2m，搭设高度24m。

注：同表6.1.1-1。

表格说明3：

标题编号：表6.4.2

名称：连墙件布置最大间距

表格位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.4.2条之后。

表格内容：该表规定了连墙件布置的最大间距。按搭设方法和高度分类：

（1）双排落地脚手架（≤50m）：竖向间距3h，水平间距3la，每根连墙件覆盖面积≤40m²；

（2）双排悬挑脚手架（＞50m）：竖向间距2h，水平间距3la，每根连墙件覆盖面积≤27m²；

（3）单排脚手架（≤24m）：竖向间距3h，水平间距3la，每根连墙件覆盖面积≤40m²。

注：h为步距，l_a为纵距。

表格说明4：

标题编号：表6.6.2

名称：剪刀撑跨越立杆的最多根数

表格位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.6.2条之后。

表格内容：该表给出了剪刀撑斜杆与地面倾角不同时，剪刀撑跨越立杆的最多根数。倾角45°时，最多跨越7根立杆；倾角50°时，最多跨越6根立杆；倾角60°时，最多跨越5根立杆。

表格说明5：

标题编号：表6.8.1

名称：常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸

表格位置：位于《06_构造要求.pdf》的第6.8.1条之后。

表格内容：该表给出了常用敞开式满堂脚手架的设计尺寸参数。按不同步距、立杆间距、支架高宽比，给出了施工荷载为2kN/m²和3kN/m²时的最大允许搭设高度（m）。具体包括：

（1）步距1.7~1.8m：立杆间距1.2×1.2m（高宽比2以内，高度17m/9m）、1.0×1.0m（高宽比2以内，高度30m/24m）、0.9×0.9m（高宽比2以内，高度36m/36m）；

（2）步距1.5m：立杆间距1.3×1.3m（高宽比2以内，高度18m/9m）、1.2×1.2m（高宽比2以内，高度23m/16m）、1.0×1.0m（高宽比2以内，高度36m/31m）、0.9×0.9m（高宽比2以内，高度36m/36m）；

（3）步距1.2m：立杆间距1.3×1.3m（高宽比2以内，高度20m/13m）、1.2×1.2m（高宽比2以内，高度24m/19m）、1.0×1.0m（高宽比2以内，高度36m/32m）、0.9×0.9m（高宽比2以内，高度36m/36m）；

（4）步距0.9m：立杆间距1.0×1.0m（高宽比2以内，高度36m/33m）、0.9×0.9m（高宽比2以内，高度36m/36m）。

注：1. 最少跨数应符合附录C表C-1；2. 脚手板自重标准值取0.35kN/m²；3. 地面粗糙度B类，基本风压0.35kN/m²；4. 立杆间距≥1.2×1.2m且施工荷载≥3kN/m²时，应增设防滑扣件。