表格说明1：

标题编号：表8.1.8

名称：构配件允许偏差

表格位置：位于《08_检查与验收.pdf》的第8.1.8条之后。

表格内容：该表规定了脚手架构配件的允许偏差及检查工具。包括：

（1）焊接钢管尺寸：外径48.3mm允许偏差±0.5mm，壁厚3.6mm允许偏差±0.36mm，检查工具为游标卡尺；

（2）钢管两端面切斜偏差：≤1.70mm，检查工具为塞尺、拐角尺；

（3）钢管外表面锈蚀深度：≤0.18mm，检查工具为游标卡尺；

（4）钢管弯曲：端部弯曲（l≤1.5m）≤5mm；立杆弯曲（3m<l≤4m）≤12mm，（4m<l≤20m）≤20mm；水平杆、斜杆弯曲（l≤6.5m）≤30mm，检查工具为钢板尺；

（5）冲压钢脚手板：板面挠曲（l≤4m）≤12mm，（l>4m）≤16mm；板面扭曲（任一角翘起）≤5mm，检查工具为钢板尺；

（6）可调托撑支托板变形：≤1mm，检查工具为钢板尺、塞尺。

表格说明2：

标题编号：表8.2.4

名称：脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法

表格位置：位于《08_检查与验收.pdf》的第8.2.4条之后。

表格内容：该表规定了脚手架搭设的各项技术要求、允许偏差及检验方法。主要内容包括：

（1）地基基础：表面坚实平整，排水不积水，垫板不晃动，底座不滑动、不沉降，允许偏差-10mm，检查方法为观察；

（2）单、双排与满堂脚手架立杆垂直度：最后验收垂直度20~50m，允许偏差±100mm（总高度50m时）；搭设中检查偏差按不同高度给出水平偏差值（如H=2m时±7mm，H=10m时±25mm等），检查工具为经纬仪或吊线和卷尺；

（3）满堂支撑架立杆垂直度：最后验收垂直度30m，允许偏差±90mm；搭设中检查偏差：H=2m时±7mm，H=10m时±30mm，H=20m时±60mm，H=30m时±90mm；

（4）单双排、满堂脚手架间距：步距±20mm，纵距±50mm，横距±20mm，检查工具为钢板尺；

（5）满堂支撑架间距：步距±20mm，立杆间距±30mm，检查工具为钢板尺；

（6）纵向水平杆高差：一根杆两端±20mm，同跨内两根纵向水平杆高差±10mm，检查工具为水平仪或水平尺；

（7）剪刀撑斜杆与地面的倾角：45°~60°，检查工具为角尺；

（8）脚手板外伸长度：对接时外伸长度130~150mm，两块外伸和≤300mm；搭接时伸出长度≥100mm，搭接长度≥200mm，检查工具为卷尺；

（9）扣件安装：主节点处各扣件中心点相互距离≤150mm；同步立杆上两个相隔对接扣件的高差≥500mm；立杆上的对接扣件至主节点的距离≤h/3；纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离≤l_a/3；扣件螺栓拧紧扭力矩40~65N·m，检查工具分别为钢板尺、钢卷尺、扭力扳手。

表格说明3：

标题编号：表8.2.5

名称：扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准

表格位置：位于《08_检查与验收.pdf》的第8.2.5条之后。

表格内容：该表规定了扣件螺栓拧紧扭力矩的抽样检查数目及质量判定标准。分为两项：

（1）连接立杆与纵（横）向水平杆或剪刀撑的扣件；接长立杆、纵向水平杆或剪刀撑的扣件：按安装扣件数量范围（51-90、91-150、151-280、281-500、501-1200、1201-3200）分别对应抽检数量（5、8、13、20、32、50）和允许不合格数（0、1、1、2、3、5）；

（2）连接横向水平杆与纵向水平杆的扣件（非主节点处）：按相同安装数量范围对应抽检数量（5、8、13、20、32、50）和允许不合格数（1、2、3、5、7、10）。